Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Минюсте России 28 октября 2019 г. N 56341

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ

от 10 июля 2019 г. N 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ

ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, РАДИОАКТИВНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ, РАДИАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, РАДИОАКТИВНЫМИ

ОТХОДАМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041, 4243; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, 64, 72, 85; N 14, ст. 2022; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389, 6207; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 18, ст. 2503; N 27 ст. 4160, 4164, 4187, 4210, 4194, 4287; N 50, ст. 6975; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 45, ст. 6582; N 49, ст. 7304; 2018, N 1 (ч. I), ст. 26, 27; N 17, ст. 2430; N 18, ст. 2564; N 32 (ч. I), ст. 5109, 5114; N 32 (ч. II), ст. 5116; N 53 (ч. 1), ст. 8437; 2019, N 12, ст. 1231; N 16, ст. 1817; N 23, ст. 2913), статьей 10.1 Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, N 3, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, ст. 4590, 4596), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359), на основании Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 24, ст. 2999; 2016, N 35, ст. 5326; 2017, N 15, ст. 2196; N 25, ст. 3695; N 36, ст. 5461; 2018, N 35, ст. 5558; N 46, ст. 7059; 2019, N 10, ст. 970), приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии (обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества).

2. Должностным лицам Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов использовать утвержденную форму проверочного листа при проведении плановых проверок поднадзорных юридических лиц в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России В.В. Романова.

Руководитель

В.В.УЙБА

- Приложение

Утверждено

приказом ФМБА России

от 10.07.2019 N 136

Форма

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное медико-биологическое агентство

________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Проверочный лист (список контрольных вопросов)

для осуществления федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением

обязательных требований в области обеспечения радиационной

безопасности при осуществлении деятельности в области

использования атомной энергии (обращение с радиоактивными

веществами, радиоактивными материалами, радиационными

источниками, радиоактивными отходами и промышленными

отходами, содержащими радиоактивные вещества)

Настоящая   форма  проверочного  листа  (список  контрольных  вопросов)

применяется   при  проведении  плановых  проверок  в  рамках  осуществления

федерального   государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  за

соблюдением  обязательных  требований  в  области  обеспечения радиационной

безопасности  юридическими  лицами (далее - организациями), осуществляющими

деятельность   в   области   использования  атомной  энергии  (обращение  с

радиоактивными   веществами,   радиоактивными   материалами,  радиационными

источниками,  радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими

радиоактивные вещества).

Предмет   проверки   ограничивается  перечнем  вопросов,  включенных  в

проверочный лист (список контрольных вопросов).

Наименование проверяемой организации: _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Место  проведения  проверки  с  заполнением  проверочного листа и (или)

указание   на   используемые  организацией  объекты  использования  атомной

энергии:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Реквизиты    распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя

руководителя   органа  государственного  контроля  (надзора)  о  проведении

проверки:

___________________________________________________________________________

Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в

едином реестре проверок: __________________________________________________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и

заполняющего проверочный лист:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Перечень вопросов,

отражающих содержание обязательных требований, ответы

на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении организацией обязательных требований,

составляющих предмет проверки

| N п/п | Вопросы, отражающие содержания обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы <1> |
| --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1. Общие положения обеспечения радиационной безопасности |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдаются ли в организации основные принципы обеспечения радиационной безопасности (ответы готовятся на основании результатов проверки и в соответствии с Приложением 1 к ОСПОРБ-99/2010): | Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ <2>; пункт 2.1 НРБ-99/2009 <3>; пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010 <4> |  |
| 1.1.1 | непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования)? | Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ; пункты 2.1, 7.3 НРБ-99/2009; пункт 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.1.2 | запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования)? | Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ; пункт 2.1 НРБ-99/2009; пункт 2.1.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.1.3 | поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации)? | Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ; пункты 2.1, 7.4 НРБ-99/2009; пункт 2.1.2 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.2 | Установлены ли в организации категории потенциальной радиационной опасности радиационных объектов (объекта)? | Пункт 3.1.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.3 | Имеются ли в организации планы мероприятий по обеспечению радиационной безопасности? | Абзац 3 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.3.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.4 | Разрабатывается ли в организации радиационно-гигиенический паспорт? | Пункты 2.2.2, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.5 | Представляется ли организацией ежегодно радиационно-гигиенический паспорт в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010; пункты 3.3, 3.4 Методических указаний "Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий" <5> |  |
| 1.6 | Имеются ли в организации специальные разрешения (лицензии) на право проведения работ с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и/или обращения с радиоактивными отходами (далее - РАО), выданные лицензиатом? | Пункт 1 статьи 10 N 3-ФЗ; пункты 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 3.4.1, 3.5.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.7 | Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются организацией для осуществления следующих видов деятельности (санитарно-эпидемиологические заключения на вид деятельности): | Пункт 2 статьи 40 N 52-ФЗ <6> |  |
| 1.7.1 | деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами? | Абзац 9 пункта 2 статьи 40 N 52-ФЗ |  |
| 1.7.2 | деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности? | Абзац 10 пункта 2 статьи 40 N 52-ФЗ |  |
| 1.8 | Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам условий работы с ИИИ на все виды обращения с источниками, включая производственный контроль, производство, применение (использование), транспортировку, хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и РАО? | Пункт 3 статьи 27 N 52-ФЗ; пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.9 | Установлена ли для организации квота предела годовой эффективной дозы облучения населения, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор на данном радиационном объекте, в условиях его нормальной эксплуатации? | Пункты 3.4, 3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 <7> |  |
| 1.10 | Назначены ли в организации лица, ответственные за обеспечение радиационной безопасности? | Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.5 СП ТВЭЛ-03 <8> |  |
| 1.11 | Назначены ли в организации лица, ответственные за учет и хранение ИИИ? | Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 1.12 | Назначены ли в организации лица, ответственные за организацию сбора, хранения и сдачу РАО? | Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 1.13 | Назначены ли в организации лица, ответственные за радиационный контроль? | Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 1.14 | Имеется ли в организации проектная документация на радиационные объекты, содержащая меры безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии? | Пункт 3.3.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| - Раздел 2. Требования к радиационному контролю |  |  |  |
| 2.1 | Имеется ли в организации регламент (программа, порядок) производственного радиационного контроля, разработанный с учетом особенностей и условий выполняемых работ? | Пункт 2 статьи 11 N 3-ФЗ; пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.2 | Согласован ли в организации регламент (программа, порядок) радиационного контроля с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Пункт 2 статьи 11 N 3-ФЗ; пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.4 СПП ПУАП-03 <9>; пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.3 | Проводится ли в организации систематический производственный контроль радиационной обстановки: | Абзац 5 статьи 14 N 3-ФЗ; пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 15.1 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.3.1 | на рабочих местах, в помещениях? | Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.1 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.3.2 | на территории организации? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 15.1 СПП ПУАП-03; пункт 13.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.3.3 | в санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ)? | Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07; пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03; пункты 4.4, 13.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.3.4 | в зоне наблюдения (далее - ЗН)? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07; пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03; пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.4 | Включает ли в организации радиационный контроль, проводимый в СЗЗ и ЗН, в зависимости от реально действующих радиационных факторов: | Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.4.1 | контроль мощности дозы гамма-излучения? | Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.4.2 | контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями? | Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.4.3 | контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными веществами? | Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.4.4 | контроль содержания радиоактивных веществ в почве, в донных отложениях и воде открытых водоемов, в грунтовых водах и в биологических объектах? | Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.4.5 | определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения? | Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.5 | Проводится ли в организации производственный контроль: | Абзац 5 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.5.1 | за выбросом радиоактивных веществ? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.5.2 | за сбросом радиоактивных веществ? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.6 | Соответствуют ли в организации регламенту (программе, порядку) радиационного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ: | Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.6.1 | виды радиационного контроля? | Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.8 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.6.2 | объем радиационного контроля? | Пункт 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.7 | Проводится ли в организации радиационный контроль за всеми основными видами воздействия ионизирующего излучения на человека? | Пункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.8 | Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах централизованной обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления? | Пункт 3 статьи 22 N 52-ФЗ |  |
| 2.9 | Проводится ли в организации производственный радиационный контроль продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения), производимой в СЗЗ организации? | Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 4.11 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.10 | Согласована ли в организации программа радиационного контроля производимой в СЗЗ продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения) с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за данным радиационным объектом? | Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.11 | Проводится ли в организации радиационный контроль стационарными и передвижными постами, которые размещены на территории промышленной площадки, СЗЗ и ЗН? | Пункт 6.6 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 15.16 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.12 | Имеется ли в организации за пределами ЗН с наветренной стороны от радиационного объекта I категории контрольный пост наблюдения радиационной обстановки? | Пункт 6.7 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.13 | Имеется ли в организации метеостанция для радиационных объектов I - II категорий? | Пункт 6.9 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.14 | Имеется ли в организации (для радиационных объектов I - II категорий) автоматизированная система контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН? | Пункт 6.10 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.15 | Установлены ли в организации распорядительными документами перечень и числовые значения контрольных уровней воздействия радиационных факторов? | Пункт 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.16 | Согласованы ли в организации контрольные уровни воздействия радиационных факторов, установленные распорядительными документами, с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе для СЗЗ? | Пункты 2.5.1, 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010; пункты 15.24, 15.25, 15.26 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.17 | Анализируются ли в организации результаты радиационного контроля с целью сопоставления с нормативными значениями, значениями пределов доз и контрольными уровнями? | Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.18 | Осуществляются ли в организации мероприятия по обеспечению и совершенствованию радиационной безопасности? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.19 | Имеются ли в организации (для объектов I и II категорий) технические средства контроля радиационной обстановки: | Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.19.1 | непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных технических средств? | Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.19.2 | оперативного контроля на основе носимых и передвижных технических средств? | Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.19.3 | лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры? | Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.19.4 | средств отбора и подготовки проб для анализа? | Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.20 | Информируются ли организацией органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях превышения: | Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.20.1 | годовых пределов эффективных доз для персонала, установленных НРБ-99/2009 и более 20 мЗв/год? | Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.20.2 | годовых пределов эквивалентных доз облучения персонала? | Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.20.3 | квот облучения населения? | Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010; пункт 7.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.21 | Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах выезда транспортных средств с площадки радиационного объекта? | Пункт 4.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.22 | Осуществляется ли в организации радиационный контроль загрязнений (спецодежды, обуви, средств защиты, кожных покровов): | Пункты 3.10.3, 3.14.8, 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.22.1 | при переходе персонала из помещений высокого класса работ в помещения более низкого класса? | Пункт 3.14.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.22.2 | в саншлюзах между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 2.22.3 | при выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными веществами? | Пункт 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010; Пункт 9.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 2.23 | Имеется ли в организации в составе службы радиационной безопасности аккредитованная (аккредитованные) лаборатория (лаборатории), группа (группы) радиационного контроля внешней среды: | Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.23.1 | обеспеченная (обеспеченные) соответствующими транспортными средствами, включая при необходимости плавучие средства? | Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.23.2 | обеспеченная (обеспеченные) комплектом стационарной и переносной пробоотборной и измерительной аппаратуры? | Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 2.24 | Имеется ли в организации документ, подтверждающий проведение инвентаризации источников образования радиоактивного выброса с оценкой их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в следующих случаях: | Пункт 14.5 СПП ПУАП-03; пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.24.1 | при изменении объемов производства и технологий? | Пункт 14.5 СПП ПУАП-03; пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.24.2 | при перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами? | Пункт 14.5 СПП ПУАП-03; пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.24.3 | не реже одного раза в 5 лет? | Пункт 14.5 СПП ПУАП-03; пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 2.25 | Имеется ли в организации Положение о службе радиационной безопасности, согласованное с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Пункт 15.7 СПП ПУАП-03; пункт 13.5 СП ТВЭЛ-03 |  |
| - Раздел 3. Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала |  |  |  |
| 3.1 | Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения в рабочих зонах производственных помещений с постоянным пребыванием в них персонала, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009: | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.1 | загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры по результатам производственного контроля? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.2 | загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.3 | загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений по результатам производственного контроля? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.4 | загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.5 | загрязненность средств индивидуальной защиты по результатам производственного контроля? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.6 | загрязненность средств индивидуальной защиты при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.7 | загрязненность кожных покровов персонала по результатам производственного контроля? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.1.8 | загрязненность кожных покровов персонала при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; пункт 8.8 НРБ-99/2009; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 3.2 | Имеется ли в организации утвержденный список лиц, относящихся к персоналу групп А и Б? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.3 | Состоит ли в организации на индивидуальном дозиметрическом контроле весь персонал группы А? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.11 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.4 | Осуществляется ли в организации: | Абзац 6 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.4.1 | контроль индивидуальных доз облучения персонала? | Абзац 6 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.4.2 | учет индивидуальных доз облучения персонала? | Абзац 6 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.5 | Информируется ли в организации персонал: | Абзац 9 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.5.1 | об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах? | Абзац 9 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.5.2 | о величине полученных ими индивидуальных доз облучения? | Абзац 9 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.6 | Ведется ли в организации учет: | Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.6.1 | годовых эффективной и эквивалентных доз? | Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.6.2 | эффективной дозы за 5 последовательных лет? | Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.6.3 | суммарной накопленной дозы за весь период профессиональной работы? | Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.7 | Включает ли в организации индивидуальный дозиметрический контроль за облучением персонала группы A для оценки годового поступления радиоактивных веществ: | Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.11 СПП ПУАП-03; пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.7.1 | контроль динамики поступления радиоактивных веществ в организм? | Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.11 СПП ПУАП-03; пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.7.2 | контроль уровней поступления радиоактивных веществ в организм? | Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.11 СПП ПУАП-03; пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.7.3 | контроль содержания радиоактивных веществ в организме? | Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 15.11 СПП ПУАП-03; пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.8 | Осуществляется ли в организации дозиметрический контроль персонала группы Б на основании: | Пункт 15.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.8.1 | контроля на рабочих местах мощности дозы внешнего излучения? | Пункт 15.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.8.2 | плотности потока ионизирующих частиц? | Пункт 15.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.8.3 | объемной активности аэрозолей воздуха? | Пункт 15.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.9 | Осуществляется ли в организации регистрация индивидуальной дозы облучения персонала в журнале с последующим внесением в индивидуальную карточку? | Пункт 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010; пункты 13.3, 13.9, 13.10, 13.15 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.10 | Имеются ли в организации: | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.10.1 | инструкции по радиационной безопасности? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.10.2 | инструкции по действиям персонала при радиационных авариях? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.11 | Осуществляется ли в организации подготовка по вопросам обеспечения радиационной безопасности: | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.11.1 | руководителей? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.11.2 | исполнителей работ? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.11.3 | специалистов служб радиационной безопасности? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.11.4 | других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.12 | Осуществляется ли в организации аттестация по вопросам обеспечения радиационной безопасности: | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.12.1 | руководителей? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.12.2 | исполнителей работ? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.12.3 | специалистов служб радиационной безопасности? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.12.4 | других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ? | Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.13 | Осуществляются ли в организации: | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.13.1 | проведение инструктажа персонала в области радиационной безопасности? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.13.2 | проверка знаний персонала в области радиационной безопасности? | Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.14 | Выполняются ли в организации требования <10> Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (далее - ЕСКИД) при контроле и учете доз облучения персонала? | Пункт 2.4.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.15 | Осуществляется ли в организации: | Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.15.1 | создание базы данных в ЕСКИД? | Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.15.2 | хранение результатов индивидуального контроля доз облучения персонала в течение 50 лет? | Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.15 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.16 | Обеспечивается ли в организации допуск к работе с ИИИ лиц: | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.16.1 | не моложе 18 лет? | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.16.2 | не имеющих медицинских противопоказаний? | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.16.3 | отнесенных приказом руководителя к категории персонала группы А? | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.16.4 | прошедших обучение по правилам работы с ИИИ? | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.16.5 | прошедших обучение по радиационной безопасности? | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.16.6 | прошедших инструктаж по радиационной безопасности? | Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.17 | Осуществляется ли в организации проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров для персонала? | Абзац 8 статьи 14 N 3-ФЗ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.18 | Обеспечиваются ли в организации условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками? | Пункт 3 статьи 34 N 52-ФЗ |  |
| 3.19 | Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе работников, отказавшихся от прохождения медицинских осмотров? | Пункт 4 статьи 34 N 52-ФЗ |  |
| 3.20 | Контролируется ли в организации прохождение персоналом предусмотренных медицинских осмотров и учитываются ли их результаты при допуске персонала к работам с ИИИ? | Пункты 7.1, 19.5 СПП ПУАП-03; пункты 2.5.2, 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010; пункты 3.2.2, 3.2.3 НРБ-99/2009 |  |
| 3.21 | Обеспечиваются ли в организации сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с видом и классом работ: | Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.21.1 | персонал, работающий с ИИИ? | Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.21.2 | лица, посещающие участки, на которых проводятся работы с ИИИ? | Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.22 | Обеспечивается ли в организации персонал при работах с радиоактивными веществами в открытом виде I и II класса помимо основных СИЗ дополнительными средствами защиты? | Пункт 3.14.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.23 | Обеспечивается ли в организации персонал СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, других СИЗ? | Пункт 9.7 СПП ПУАП-03; пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 3.24 | Разрабатываются ли в организации планы-графики проведения профилактических и (или) капитальных ремонтов основного технологического оборудования? | Пункт 11.2 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.25 | Проводятся ли в организации ремонтные работы на загрязненном радионуклидами оборудовании по специальным регламентам и программам? | Пункт 11.3 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.26 | Оформляются ли в организации на выполнение радиационно-опасных работ: | Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03; пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.26.1 | наряды (наряды-допуски), в которых определяются предельная продолжительность работы, основные и дополнительные средства защиты и дозиметрического контроля, фамилии участников и лица, ответственного за выполнение работ? | Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03; пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 3.26.2 | регламенты или программы работ, выполняемые по наряду-допуску? | Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03 |  |
| 3.27 | Согласованы ли в организации инструкции по радиационной безопасности и программы работ, выполняемые по наряду-допуску, со службой радиационной безопасности организации? | Пункт 3.8 СПП ПУАП-03 |  |
| - Раздел 4. Требования к организации работ с ИИИ |  |  |  |
| 4.1 | Все ли помещения, здания (сооружения) и территории в организации, в которых проводятся работы с ИИИ, указаны в санитарно-эпидемиологическом (санитарно-эпидемиологических) заключении (заключениях)? | Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.2 | Имеется ли на дверях помещений организации: | Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.2.1 | информация о назначении помещений? | Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.2.2 | информация о классе проводимых работ с открытыми ИИИ? | Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.2.3 | знак радиационной опасности (если в помещениях проводятся работы с открытыми ИИИ)? | Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.3 | Информируется ли организацией орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту планируемого проведения работ с ИИИ, в случае вывоза ИИИ, если санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии условий работы санитарным правилам допускается его использование в нестационарных условиях? | Пункт 3.4.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.4 | Утвержден ли в организации список лиц, допущенных к работе с ИИИ? | Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.5 | Осуществляется ли в организацию поставка ИИИ и изделий, содержащих их (за исключением ИИИ, указанных в пункте 1.8 ОСПОРБ-99/2010), по заявкам? | Пункты 1.8, 3.5.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.6 | Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о получении ИИИ? | Пункт 3.5.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.7 | Имеются ли в организации документы, подтверждающие осуществление организацией регулирования обращения с ИИИ: | Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.7.1 | приема ИИИ? | Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.7.2 | учета ИИИ? | Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.7.3 | хранения ИИИ? | Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.7.4 | передачи ИИИ? | Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.8 | Соответствует ли порядок учета ИИИ в организации следующим требованиям: | Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.8.1 | радионуклидные ИИИ учитываются по радионуклиду, наименованию препарата, фасовке и активности, указанным в сопроводительных документах? | Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.8.2 | приборы, аппараты и установки, в которых используются радионуклидные ИИИ, учитываются по наименованиям и заводским номерам с указанием активности и номера каждого ИИИ, входящего в комплект? | Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.8.3 | генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их наименованиям и заводским номерам с указанием номинальной активности материнского нуклида? | Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.8.4 | устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по наименованиям, заводским номерам и году выпуска? | Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.9 | Регистрируются ли в организации выдача из мест хранения и возврат ИИИ? | Пункт 3.5.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.10 | Проводится ли в организации инвентаризация ИИИ? | Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.11 | Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях хищения и потерь ИИИ? | Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.12 | Хранятся ли в организации ИИИ, не находящиеся в работе, в специально отведенных местах или в оборудованных хранилищах, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц? | Пункт 3.5.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.13 | Соответствуют ли в организации отделка и оборудование помещений для хранения открытых ИИИ требованиям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса, но не ниже II класса? | Пункт 3.5.15 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.14 | Соответствуют ли в организации устройства для хранения ИИИ следующим требованиям: | Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.14.1 | дверцы секций и упаковки с ИИИ должны легко открываться? | Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.14.2 | дверцы секций и упаковки с ИИИ должны иметь маркировку с указанием наименования ИИИ и его активности? | Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.14.3 | в процессе закладки или извлечения отдельных ИИИ должны обеспечиваться условия, исключающие облучение персонала от ИИИ, находящихся в хранилище? | Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.15 | Имеется ли в организации карта-схема размещения ИИИ в помещении для хранения у лица, ответственного за учет и хранение ИИИ? | Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.16 | Осуществляется ли в организации хранение радионуклидов, которые способны выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли: | Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.16.1 | с очистными фильтрами на вентиляционных системах в вытяжных шкафах (боксах, камерах)? | Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.16.2 | в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых материалов, с отводом образующихся газов? | Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.17 | Оборудовано ли в организации хранилище с радионуклидами, способными выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли, круглосуточно работающей вытяжной вентиляцией? | Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.18 | Обеспечивается ли в организации своевременное списание и сдача на переработку и (или) захоронение радионуклидных ИИИ, не пригодных для дальнейшего использования? | Пункт 3.5.18 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.19 | Производится ли в организации транспортирование радионуклидных ИИИ в контейнерах и/или упаковках? | Пункт 3.5.19 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.20 | Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009? | Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010; пункт 8.9 НРБ-99/2009; таблица 8.10 НРБ-99/2009 |  |
| 4.21 | Оборудованы в организации знаком радиационной опасности устройства, в которые помещены закрытые радионуклидные ИИИ? | Пункт 3.7.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.22 | Осуществляется ли в организации хранение закрытых радионуклидных ИИИ в защитных устройствах? | Пункт 3.7.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.23 | Используется ли в организации дистанционный инструмент или специальное приспособление для извлечения закрытого радионуклидного ИИИ из контейнера? | Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.24 | Применяются ли в организации при работе с закрытым радионуклидным ИИИ, извлеченным из защитного контейнера: | Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.24.1 | защитные экраны? | Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.24.2 | манипуляторы? | Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.25 | Соблюдается ли в организации допустимая мощность эквивалентной дозы излучения (не более 20 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с ИИИ) от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании закрытых радионуклидных ИИИ? | Пункт 3.7.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.26 | Оборудованы ли помещения организации, в которых проводятся работы на стационарных установках с закрытыми радионуклидными ИИИ, системами блокировки и сигнализации о положении ИИИ (блока ИИИ)? | Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.27 | Предусмотрено ли устройство для принудительного дистанционного перемещения закрытого радионуклидного ИИИ, применяемого в организации, в положение хранения в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой нештатной ситуации? | Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.28 | Предусмотрены ли в организации при подводном хранении закрытых ИИИ: | Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.28.1 | системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне? | Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.28.2 | системы сигнализации об изменении уровня воды? | Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.28.3 | системы сигнализации о повышении мощности дозы в рабочем помещении? | Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.29 | Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы с закрытыми радионуклидными ИИИ, проводить влажную уборку: | Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.29.1 | стен? | Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.29.2 | пола? | Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.29.3 | потолка? | Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.30 | Соответствуют ли помещения организации, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное хранение демонтированных приборов и установок, содержащих закрытые радионуклидные источники, и устройства, генерирующие ионизирующее излучение, требованиям для работ с открытыми радионуклидными ИИИ III класса? | Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010; раздел 3.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.31 | Обеспечена ли в организации сохранность ИИИ при работах: | Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.31.1 | в общих производственных помещениях? | Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.31.2 | вне помещений? | Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.32 | Оборудованы ли отдельные помещения организации, в которых проводятся работы III класса: | Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.32.1 | общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией? | Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.32.2 | местной вытяжной вентиляцией? | Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.32.3 | душевой? | Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.33 | Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы III класса, проводить влажную уборку и дезактивацию? | Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.34 | Имеются ли в организации помещения, скомпонованные в отдельной части здания изолированно от других помещений, для проведения работ II класса? | Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.35 | Оборудованы ли в организации помещения для работ II класса вытяжными шкафами или боксами? | Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.36 | Имеется ли в организации в составе помещений для проведения работ II класса санпропускник или саншлюз? | Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.37 | Проводятся ли в организации работы I класса в отдельном здании или изолированной части здания с отдельным входом только через санпропускник? | Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.38 | Оборудованы ли в организации рабочие помещения для работ I класса боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием? | Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.39 | Разделяются ли в организации помещения для работ I класса на три зоны (1-я зона - необслуживаемые помещения, 2-я зона - помещения временного пребывания персонала, 3-я зона - помещения постоянного пребывания персонала)? | Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.40 | Оборудованы ли в организации саншлюзы между 2 и 3 зонами помещений для работ I класса? | Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.41 | Имеется ли в организации покрытие слабо сорбирующими материалами, стойкими к дезактивации: | Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.41.1 | полов помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса? | Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.41.2 | стен помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса? | Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.41.3 | потолков помещений в 1-й и 2-й зонах I класса? | Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.42 | Соблюдается ли в организации требование, что края покрытий полов в помещениях для проведения работ с открытыми ИИИ приподняты и заделаны вровень со стенами? | Пункт 3.8.15 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 4.43 | Соблюдается ли в организации требование, что за конкретным помещением каждого класса (зоны) закреплена с соответствующей маркировкой: | Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 4.43.1 | мебель? | Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 4.43.2 | инструмент? | Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 4.43.3 | инвентарь, предназначенный для уборки помещений? | Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.8 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 4.43.4 | оборудование? | Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 4.44 | Проводится ли в организации в помещениях постоянного пребывания персонала: | Пункт 6.21 СПП ПУАП-03; пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 4.44.1 | ежедневная уборка влажным способом? | Пункт 6.21 СПП ПУАП-03; пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 4.44.2 | не реже одного раза в месяц полная уборка с дезактивацией стен, дверей и наружных поверхностей оборудования? | Пункт 6.21 СПП ПУАП-03; пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 4.45 | Имеется ли в организации восполняемый по мере расходования запас дезактивирующих средств и моющих растворов, подбираемых исходя из физико-химических свойств открытых ИИИ, который должен находиться в помещениях постоянного пребывания персонала? | Пункт 6.22 СПП ПУАП-03; пункт 6.12 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 4.46 | Соблюдается ли в организации требование, что оборудование и рабочая мебель производственных помещений имеет гладкую поверхность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, стойкие к дезактивирующим составам и облегчающие удаление с поверхностей радиоактивного загрязнения? | Пункт 3.8.17 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.16 СПП ПУАП-03; пункт 6.7 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 4.47 | Соблюдаются ли в организации следующие требования радиационной безопасности при перевозке ИИИ и радиоактивных материалов: | Пункт 3.5.20 ОСПОРБ-99/2010; пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 <11> |  |
| 4.47.1 | использование специальных транспортных упаковочных комплектов, на технические условия (конструкцию) которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.2 | имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий труда санитарным правилам при транспортировании и хранении радиационных упаковок (деятельность по обращению с радиоактивными веществами и ядерными материалами)? | Пункт 3 статьи 27 N 52-ФЗ; пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 2.2 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.3 | ограничение активности радиоактивных материалов, перевозимых в одной радиационной упаковке? | Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.4 | предотвращение радиоактивного загрязнения поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств? | Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010; пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.5 | ограничение уровней излучения на поверхности каждой из четырех установленных категорий радиационных упаковок и транспортных средств? | Пункты 2.3, 3.4, 4.1.3, 4.1.3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.6 | ограничение количества радиационных упаковок, перевозимых на одном транспортном средстве? | Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.7 | обеспечение необходимой маркировки груза и транспортного средства? | Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 4.47.8 | выбор оптимальных маршрутов перевозки радиационных грузов? | Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| - Раздел 5. Требования к санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения, промышленной площадке, производственным зданиям и сооружениям |  |  |  |
| 5.1 | Соответствует ли содержание территорий промышленных площадок организации санитарно-эпидемиологическим требованиям (ответ готовится на основании результатов проверки)? | Пункт 2 статьи 21 N 52-ФЗ |  |
| 5.2 | Имеется ли в организации проект СЗЗ, имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Часть 3 статьи 31 N 170-ФЗ <12>; пункт 4.1 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010; пункт 4.5 СПП ПУАП-03; пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 5.3 | Имеется ли в организации проект ЗН (для объекта I категории радиационной опасности), имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Часть 7 статьи 31 N 170-ФЗ; пункт 4.1 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010; пункт 4.5 СПП ПУАП-03; пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 5.4 | Установлена ли в организации СЗЗ? | Часть 1 статьи 31 N 170-ФЗ; пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 5.5 | Установлена ли в организации ЗН (для объекта I категории радиационной опасности)? | Часть 1 статьи 31 N 170-ФЗ; пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 5.6 | Установлена ли в организации СЗЗ вдоль трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов? | Пункт 3.2.11 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.7 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.7 | Установлены ли в организации по периметру СЗЗ щиты, информирующие население об ограничениях на территории СЗЗ? | Пункт 5.8 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.8 | Соблюдаются ли в организации ограничения по использованию территории СЗЗ: | Часть 4 статьи 31 N 170-ФЗ; пункты 3.2.14, 3.2.15 ОСПОРБ-99/2010; пункты 5.2, 5.4 СП СЗЗ и ЗН-07; пункты 4.10, 4.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.8.1 | размещению объектов не относящихся к функционированию радиационного объекта? |  |  |
| 5.8.2 | на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |
| 5.9 | Имеется ли в организации разделение промышленной площадки (охраняемая и огражденная территория размещения производственных, административных, санитарно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений предприятия) на условно "чистую" и "грязную" зоны по характеру производимых работ и степени возможного радиоактивного загрязнения? | Пункт 4.14 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.10 | Предусмотрена ли в организации на территории промышленной площадки схема специальных транспортных маршрутов с учетом расположения "чистой" и "грязной" зон? | Пункт 4.15 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.11 | Имеют ли в организации автодороги и пешеходные пути на промышленной площадке: | Пункт 4.16 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.11.1 | твердое асфальтовое, асфальтобетонное или бетонное покрытие капитального типа? | Пункт 4.16 СПП ПУАП-03; пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 5.11.2 | закрытый путевой дренаж? | Пункт 4.16 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.11.3 | бордюрный камень? | Пункт 4.16 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.12 | Имеют ли железнодорожные пути на промышленной площадке организации заглубленный балластный слой и ливневую канализацию? | Пункт 4.16 СПП ПУАП-03; пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 5.13 | Имеется ли в организации на территории промышленной площадки организованный сток ливневых и талых вод в ливневую канализацию? | Пункт 4.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.14 | Предусмотрены ли в организации на промышленной площадке радиационных объектов I - II категорий не менее двух дублирующих подходов и подъездов для персонала и транспортных средств к автодорожным и (или) железнодорожным путям, расположенным с противоположных сторон промышленной площадки? | Пункт 4.19 СПП ПУАП-03 |  |
| 5.15 | Соблюдается ли в организации требование о непревышении на внешней границе СЗЗ радиационного объекта санитарно-эпидемиологических нормативов: | Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.15.1 | по физическим (не радиационным) факторам воздействия на население? | Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.15.2 | химическим факторам воздействия на население? | Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.16 | Соблюдается ли в организации требование об озеленении территории СЗЗ? | Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 3.2.14 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 5.17 | Соблюдается ли в организации требование об озеленении не менее 40% площади СЗЗ в случае, если максимальный размер СЗЗ составляет величину до 1 км? | Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.18 | Отделена ли в организации СЗЗ радиационного объекта полосой древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки? | Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| 5.19 | Соблюдается ли организацией требование о невключении в СЗЗ акватории или части акватории открытых водоемов единого государственного водного кадастра Российской Федерации? | Пункт 5.6 СП СЗЗ и ЗН-07 |  |
| - Раздел 6. Требования к санитарно-бытовым помещениям и организации санитарно-пропускного режима |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечен ли в организации радиационный объект горячим водоснабжением? | Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.2 | Обеспечен ли в организации радиационный объект холодным водоснабжением? | Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.3 | Имеется ли в организации на радиационном объекте канализация? | Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.4 | Имеются ли в организации в составе комплекса санитарно-бытовых помещений: | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.4.1 | гардероб личной одежды? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.4.2 | мужской и женский санпропускники? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.4.3 | санитарные шлюзы? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.4.4 | специальная прачечная? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.4.5 | санузлы? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.5 | Имеются ли в организации в составе санпропускника следующие помещения: | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 10.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.1 | гардероб для личной одежды (домашней)? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03 <13>; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.2 | гардероб для рабочей одежды (спецодежды)? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.3 | умывальные? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.5.4 | умывальники с подводкой горячей и холодной воды для предварительной обработки рук, оборудованные педальным включением и выключением или кранами, открывающимися локтем, перед душевыми со стороны гардероба спецодежды? | Пункт 10.7 СПП ПУАП-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.5 | душевые? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.6 | обтирочные? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03; |  |
| 6.5.7 | туалетные комнаты? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.8 | пункты (помещения) радиометрического контроля спецодежды и кожных покровов? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.9 | кладовые "чистой" и "грязной" спецодежды и СИЗ? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.10 | помещения для хранения индивидуальных средств защиты? | Пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 6.5.11 | помещение сортировки спецодежды? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.5.12 | комната гигиены в женском санпропускнике? | Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.6 | Предусмотрены ли в организации в помещениях для работ I и II классов открываемые при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства смесители кранов для воды, подаваемой к раковинам в умывальных санпропускников? | Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010; пункт 9.21 СПП ПУАП-03; пункт 10.5 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.7 | Организован ли в организации проход в производственные помещения для работ I - II классов только через санпропускник с обязательным переодеванием? | Пункт 10.16 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.8 | Оборудованы ли в организации помещения для работ I - II классов: | Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.8.1 | кранами для воды, подаваемой к раковинам, имеющими смесители и открывающимися при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства? | Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.8.2 | электросушилками для рук в умывальных комнатах? | Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.9 | Позволяет ли в организации планировка санпропускника обеспечивать исключение перекреста потоков персонала в личной и в спецодежде? | Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.4 СПП ПУАП-03; пункт 10.4 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.10 | Исключаются ли в организации возможности входа в зону контролируемого доступа из зоны свободного доступа и выхода из зоны контролируемого доступа, минуя санпропускник? | Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.11 | Контролируются ли в организации на радиационном объекте уровни радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты, особенно спецобуви и перчаток при переходах в помещения для работы более низкого класса? | Пункт 10.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.12 | Проводится ли в организации снятие дополнительных СИЗ и предварительная санобработка кожных покровов рук при переходе из 2-й в 3-ю зону? | Пункт 10.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.13 | Соблюдается ли в организации требование о проведении после работы в изолирующих пневмокостюмах предварительного обмыва пневмокостюма в саншлюзе под душем непосредственно на человеке? | Пункт 10.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.14 | Соблюдается ли в организации требование, что поверхности полов, стен, потолков (а также поверхности шкафов) в санитарно-бытовых помещениях имеют влагостойкую отделку слабо сорбирующую радиоактивные вещества и допускающую легкую очистку и дезактивацию? | Пункт 3.10.4 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.8 СПП ПУАП-03; пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.15 | Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения поверхностей санитарно-бытовых помещений, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009? | Пункт 6.1 СПП ПУАП-03; таблица 8.9 НРБ-99/2009 |  |
| 6.16 | Оборудованы ли в организации санитарно-бытовые помещения системами общеобменной вентиляции, способными обеспечивать локализацию и удаление воздуха с участков обращения с "грязной" спецодеждой и подачу чистого воздуха в другие помещения? | Пункт 10.15 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.17 | Организованы ли в организации стационарные саншлюзы между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений, в которых проводятся работы с открытыми ИИИ? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03; пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.18 | Предусмотрены ли в организации в стационарных саншлюзах: | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.1 | места для переодевания дополнительных СИЗ? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.2 | места для хранения дополнительных СИЗ? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.3 | места для предварительной дезактивации дополнительных СИЗ? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.4 | пункт радиационного контроля для проверки загрязнения кожных покровов и спецодежды? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.5 | умывальники с подачей горячей и холодной воды с помощью ножного или локтевого устройства, а также дезактивирующие средства для мытья рук? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.6 | устройство для мытья (дезактивации) и хранения дополнительной спецобуви? | Пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.7 | места с дисциплинирующим барьером для смены дополнительной спецобуви? | Пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.8 | раздевалка загрязненной дополнительной спецодежды, оборудованная скамьей и контейнерами для сбора "грязной" спецодежды? | Пункт 10.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.18.9 | соответствует ли площадь помещений стационарного саншлюза с учетом как основного персонала, так и персонала, привлекаемого для проведения ремонтных и аварийных работ? | Пункт 10.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.19 | Организовываются ли в организации переносные саншлюзы, устанавливаемые непосредственно у входа в помещение, в котором производятся радиационно-опасные работы или непосредственно около ремонтируемого оборудования? | Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.14 СПП ПУАП-03; пункт 10.8 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.20 | Соблюдается ли в организации требование, что число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной соответствует максимальному числу людей, постоянно и временно работающих в смене? | Пункт 3.10.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.21 | Соблюдается ли в организации требование о запрете транспортирования "грязной" спецодежды через "чистые" помещения в открытой таре? | Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.22 | Соблюдается ли в организации требование, что кладовая загрязненной спецодежды располагается вблизи пунктов радиометрического контроля и гардеробной спецодежды? | Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.23 | Обеспечивается ли в организации в гардеробной сортировка спецодежды: | Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.23.1 | по виду? | Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.23.2 | по степени радиоактивного загрязнения? | Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.24 | Передается ли в организации загрязненная спецодежда из гардеробной в кладовую для последующей сдачи в спецпрачечную в упакованном виде? | Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.25 | Располагаются ли в организации помещения для хранения и выдачи дополнительных СИЗ (фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь) между гардеробной спецодежды и рабочими помещениями? | Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.26 | Обеспечивается ли в организации раздельное хранение в специальных помещениях-кладовых либо в специальных шкафах уборочного инвентаря, предназначенного для уборки "чистой" и "грязной" зон санпропускников? | Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.27 | Организовано ли в организации размещение пункта радиационного (радиометрического) контроля кожных покровов (рук и тела) между душевой (обтирочной) и гардеробной личной одежды? | Пункт 3.10.8 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.10 СПП ПУАП-03; пункт 10.7 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 6.28 | Имеются ли в организации устройства принудительного контроля загрязнения кожных покровов в санпропускниках радиационных объектов, где проводятся работы I класса? | Пункт 10.9 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.29 | Оборудовано ли в организации умывальником для мытья рук с подводкой горячей воды специальное помещение для приема пищи, изолированное от помещений, где ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде? | Пункт 3.14.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 6.30 | Установлены ли в организации в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде в комнате отдыха: | Пункт 9.21 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.30.1 | умывальник с локтевым открыванием крана-смесителя? | Пункт 9.21 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.30.2 | электрополотенце для сушки рук (одноразовые бумажные салфетки)? | Пункт 9.21 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.30.3 | питьевой фонтанчик с педальным запорным устройством? | Пункт 9.21 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.31 | Имеются ли в организации документы (положение, регламент), согласованные с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которых определен порядок осуществления санитарно-пропускного режима в организации: | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.31.1 | при нормальном режиме работы? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.31.2 | при проведении ремонтных работ? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.32 | Включает ли положение (регламент) организации о порядке осуществления санитарно-пропускного режима на предприятии при нормальном режиме работы все необходимые разделы (элементы): | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.32.1 | порядок прохождения через санпропускник? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.32.2 | перечень средств для личной гигиены и дезактивации? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.32.3 | порядок осуществления дозиметрического контроля? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 6.32.4 | порядок действий персонала санпропускника в режиме нормальной работы и в особые периоды? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| - Раздел 7. Требования к дезактивации средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| 7.1 | Организован ли в организации раздельный сбор бывших в эксплуатации СИЗ: | Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.1.1 | по принадлежности? | Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.1.2 | по ассортименту? | Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.1.3 | по виду материала? | Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.1.4 | по характеру радиационного загрязнения? | Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.2 | Имеется ли в организации накладная по приемке СИЗ на дезактивацию согласно форме, указанной в приложении 3 СанПиН 2.2.8.46-03? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.3 | Имеются ли в организации сопроводительные ярлыки на упаковках СИЗ, направляемых в спецпрачечную, в которых указаны: | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.3.1 | принадлежность СИЗ? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.3.2 | вид СИЗ? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.3.3 | характер загрязнения? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 7.3.4 | уровень загрязнения? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03; пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 7.3.5 | количество в штуках? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.3.6 | подпись лица, ответственного за затаривание СИЗ? | Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.4 | Применяются ли в организации в качестве упаковки для СИЗ мешки: | Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.4.1 | из полимерной пленки? | Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.4.2 | из прорезиненной ткани? | Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.4.3 | из хлопчатобумажной ткани (СИЗ, относящиеся к I группе радиоактивного загрязнения)? | Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.5 | Направляются ли в организации в спецпрачечную упакованные в мешки все СИЗ, предназначенные для дезактивации в спецпрачечной, специальным транспортом (спецавтотранспортом, специальным грузовым лифтом и др.)? | Пункт 6.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.6 | Ведется ли в организации журнал учета поступивших и обработанных в спецпрачечной СИЗ, оформленный согласно приложению 4 СанПиН 2.2.8.46-03? | Пункт 6.3, приложение 4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.7 | Составляется ли в организации акт, оформленный согласно приложению 5 СанПиН 2.2.8.46-03, о списании СИЗ, пришедших в негодность, а также СИЗ III группы загрязнения, направляемых на переработку и захоронение в качестве радиоактивных отходов? | Пункт 6.4, приложение 5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.8 | Подвергается ли в организации радиационному контролю специальный транспорт после выгрузки загрязненных СИЗ на специальном пункте, расположенном на промышленной площадке спецпрачечной? | Пункт 6.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.9 | Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной, в которую на дезактивацию поступают СИЗ, загрязненные как альфа-, так и бета-активными нуклидами, следующие отделения: | Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.9.1 | отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязненных альфа-активными веществами? | Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.9.2 | отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязненных альфа-активными веществами? | Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.9.3 | отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязненных бета-активными веществами? | Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.9.4 | отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязненных бета- активными веществами? | Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.10 | Предусматривает ли в организации планировка рабочих помещений спецпрачечной и расстановка оборудования возможность механизации и автоматизации процесса дезактивации на основе поточной системы движения СИЗ без пересечения "грязного" и "чистого" потоков? | Пункт 7.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.11 | Сгруппированы ли в организации производственные помещения, в зависимости от вида обрабатываемых предметов, в следующие самостоятельные участки для дезактивации: | Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.11.1 | полотенец и нательного (при необходимости постельного) белья, беретов, косынок, носок, хлопчатобумажных перчаток-вкладышей? | Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.11.2 | спецодежды? | Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.11.3 | дополнительных СИЗ и спецобуви? | Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.12 | Соответствует ли в организации состав и площадь помещений в отделениях дезактивации спецодежды, белья и полотенец требованиям таблицы 7.1 СанПиН 2.2.8.46-03? | Пункт 7.6 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.13 | Соответствует ли в организации состав и площадь помещений отделений, предназначенных для обработки дополнительных СИЗ и спецобуви, требованиям таблицы 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03? | Пункт 7.7 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.14 | Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной помещения, представленные в таблице 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03? | Пункт 7.8 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.15 | Оборудованы ли в организации спецпрачечные санитарными пропускниками? | Пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.16 | Установлены ли в организации в помещениях спецпрачечной умывальники со смесителями с локтевым или ножным управлением с подводкой к ним холодной и горячей воды? | Пункт 7.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.17 | Оборудовано ли в организации питьевое водоснабжение спецпрачечной в виде фонтанчиков или сатураторных установок? | Пункт 7.11 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.18 | Соблюдается ли в организации требование, что гидроизоляционный слой пола во всех производственных помещениях спецпрачечной продолжен на стены и колонны на высоту не менее 0,2 м, во избежание просачивания радиоактивных растворов в строительные конструкции? | Пункты 7.14, 7.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.19 | Соблюдается ли в организации требование, что материалы, которыми отделаны стены, потолки, полы и поверхности конструкций спецпрачечной, являются стойкими к воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ, малосорбирующими радиоактивные загрязнения? | Пункт 7.16 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.20 | Устроены ли в организации в стиральном зале полы с уклоном к лоткам или трапам, равным 0,01 - 0,02 (1 - 2 см на каждый метр)? | Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.21 | Соблюдается ли в организации требование, что лотки в стиральном зале закрыты защитными решетками? | Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.22 | Соблюдается ли в организации требование, что все предметы внутреннего оборудования (столы, шкафы, скамьи и др.) спецпрачечной имеют гладкую поверхность без щелей и легкодоступны для очистки от загрязнений? | Пункт 7.18 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.23 | Оборудована ли спецпрачечная в организации: | Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.23.1 | принудительной приточно-вытяжной вентиляцией? | Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.23.2 | отоплением? | Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.24 | Имеются ли в спецпрачечной в организации специальные столы или укрытия с местными отсосами, оборудованными аэрозольными фильтрами, при разборке и сортировке загрязненных СИЗ? | Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.25 | Выполняются ли в спецпрачечной в организации требования к скорости отсоса воздуха: | Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.25.1 | в щелевых и бортовых отсосах столов - не менее 5 м/с? | Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.25.2 | в рабочих проемах укрытий - не менее 1,5 м/с? | Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.26 | Снабжены ли в спецпрачечной в организации сушильно-гладильное оборудование и стиральные машины местными отсосами (зонтами), которые включаются при работе оборудования? | Пункт 7.23 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.27 | Оборудована ли спецпрачечная организации раздельными системами специальной и хозяйственно-бытовой канализации? | Пункт 7.26 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.28 | Соответствуют ли в организации уровни искусственной освещенности на рабочих местах в спецпрачечных значениям, указанным в таблице 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03: | Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03; таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.28.1 | по результатам производственного контроля? | Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03; таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.28.2 | выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 7.27, таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.29 | Соблюдается ли в организации требование, что осветительная аппаратура и приборы герметичны и брызгозащитны: | Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.29.1 | в стиральных залах? | Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.29.2 | в гладильных помещениях? | Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.29.3 | в помещениях приготовления растворов? | Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.30 | Соблюдается ли в организации требование, что все поверхности оборудования спецпрачечной, контактирующие с дезактивирующими растворами, изготовлены из коррозионно-стойких материалов? | Пункт 8.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.31 | Соблюдаются ли в организации требования к оборудованию спецпрачечной: | Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.31.1 | конструкция стиральных машин обеспечивает свободную загрузку и разгрузку СИЗ? | Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.31.2 | крышка машины загрузочно-разгрузочного устройства герметична? | Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.31.3 | крышка наружного барабана оборудована автоматической блокировкой? | Пункт 8.7 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.31.4 | исключена возможность пуска двигателя, вращающего внутренний барабан при открытой крышке наружного барабана? | Пункт 8.7 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.31.5 | все оборудование в спецпрачечной размещено с учетом принципа зональности и разграничения потоков "грязных" и "чистых" СИЗ? | Пункт 8.9 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.32 | Располагается ли в "грязном" отделении спецпрачечной организации: | Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.32.1 | отделение приема поступающих СИЗ? | Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.32.2 | отделение сортировки поступающих СИЗ? | Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.32.3 | отделение временного хранения поступающих СИЗ? | Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.32.4 | стол (автоматическая линия) для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ? | Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33 | Располагаются ли в "чистом" отделении спецпрачечной организации: | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33.1 | центрифуги (при использовании стиральных машин без заключительного отжима)? | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33.2 | сушильные барабаны? | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33.3 | столы (автоматические линии) для радиометрического контроля чистоты СИЗ после дезактивации? | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33.4 | гладильное оборудование? | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33.5 | узел хранения дезактивирующих составов? | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.33.6 | узел подготовки дезактивирующих составов? | Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.34 | Соблюдается ли в организации требование, что стиральные машины размещены в отдельных помещениях, расположенных между "грязной" и "чистым" отделениями спецпрачечной? | Пункт 8.9.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35 | Оборудованы ли в организации отделения приемки и сортировки загрязненных СИЗ спецпрачечной: | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35.1 | грузовым лифтом или транспортером для подачи в отделение загрязненных СИЗ? | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35.2 | столом для размещения изделий при измерении их загрязненности или автоматической линией для сортировки СИЗ по группам загрязненности? | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35.3 | радиометрическими приборами? | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35.4 | боксом или контейнерами для хранения загрязненных СИЗ? | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35.5 | тележками для перевозки загрязненных СИЗ в стиральные залы? | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.35.6 | боксом (местом) для временного хранения СИЗ, предназначенных к отправке на переработку как радиоактивные отходы? | Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.36 | Соблюдается ли в организации требование, что столы в спецпрачечной имеют ровную гладкую поверхность размерами не менее 80 x 180 см: | Пункты 8.11, 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.36.1 | для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ? | Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.36.2 | для радиометрического контроля чистых СИЗ? | Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.37 | Соблюдается ли в организации требование, что заборные устройства вытяжной вентиляции, обеспечивающие эффективный отсос радиоактивной пыли, установлены по периметру столов, а также под столами: | Пункты 8.11, 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.37.1 | для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ? | Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.37.2 | для радиометрического контроля "чистых" СИЗ? | Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.38 | Имеется ли в спецпрачечной организации отделение химической чистки? | Пункт 8.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.39 | Производится ли в спецпрачечной организации отсасывание воздуха из самой низкой точки вентиляцией помещений химической чистки? | Пункт 8.15.3 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.40 | Имеют ли в организации паспорт безопасности (сертификат соответствия) все применяемые в спецпрачечной дезактивирующие средства? | Пункт 9.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.41 | Разработаны ли в организации администрацией спецпрачечной и согласованы ли с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, режимы дезактивации СИЗ (при использовании для дезактивации СИЗ моющих средств, не прошедших сертификацию в качестве дезактивирующих средств)? | Пункт 9.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.42 | Осуществляется ли в организации радиационный контроль в спецпрачечной? | Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.43 | Согласован ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, график радиационного контроля в спецпрачечной? | Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44 | Включает ли радиационный контроль в спецпрачечных организации следующее: | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.1 | контроль за мощностью дозы внешнего излучения на рабочих местах? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.2 | контроль за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений спецпрачечной? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.3 | контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами поступающих в спецпрачечную СИЗ? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.4 | контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.5 | контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами оборудования? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.6 | контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов персонала спецпрачечной? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.7 | контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами одежды персонала спецпрачечной? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.8 | контрольза выбросом радиоактивных веществ в атмосферу? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.9 | контроль за содержанием радиоактивных веществ в жидких стоках, сбрасываемых непосредственно в водоем или канализацию? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.10 | контроль за сбором, удалением, обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.11 | контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транспортных средств? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.44.12 | индивидуальный контроль за дозой внешнего облучения персонала с использованием индивидуальных дозиметров? | Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.45 | Имеется ли в спецпрачечной организации инструкция по радиационной безопасности и другая рабочая документация, согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которой отражены мероприятия по радиационной безопасности и охране труда в спецпрачечной: | Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.45.1 | организация радиационного контроля? | Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.45.2 | применение средств индивидуальной защиты? | Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.45.3 | исключение распространения радиоактивных загрязнений? | Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.45.4 | контроль за сбором отработанных растворов? | Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46 | Включает ли в организации основной комплект спецодежды персонала спецпрачечной: | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46.1 | костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей? | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46.2 | берет или косынку? | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46.3 | нательное белье? | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46.4 | для женщин бюстгальтер? | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46.5 | носки хлопчатобумажные? | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.46.6 | тапочки? | Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.47 | Обеспечивается ли в организации персонал, ведущий работы по приемке и сортировке загрязненных СИЗ, дополнительными СИЗ (респираторы, фартуки с нарукавниками или полухалаты пластикатовые, сапоги резиновые или бахилы пластикатовые и защитные перчатки)? | Пункт 10.6 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.48 | Проходит ли в организации обязательный радиометрический контроль загрязненности кожных покровов персонал спецпрачечной после окончания работы? | Пункт 10.7 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.49 | Имеются ли в спецпрачечной организации салфетки разового использования либо электрополотенце для сушки рук при дезактивации их в производственных помещениях? | Пункт 10.11 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50 | Соблюдается ли в помещениях спецпрачечной организации, где ведутся работы с СИЗ, загрязненными радиоактивными веществами, запрет на: | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.1 | пребывание персонала без дополнительных СИЗ (респираторов, фартуков с нарукавниками или полухалатов пластикатовых, сапог резиновых или бахил пластикатовых и защитных перчаток)? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.2 | хранение пищевых продуктов? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.3 | хранение табачных изделий? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.4 | хранение косметики? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.5 | хранение домашней одежды? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.6 | хранение других предметов, не имеющих отношения к работе? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.7 | прием пищи? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.50.8 | курение? | Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.51 | Имеются ли в спецпрачечных организации инструкции, регламентирующие: | Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.51.1 | порядок сбора радиоактивных отходов? | Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.51.2 | хранение радиоактивных отходов? | Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.51.3 | направления на переработку или захоронение радиоактивных отходов? | Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.52 | Проводится ли в организации в помещениях спецпрачечной ежедневная уборка влажным способом с использованием дезактивирующих растворов? | Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.53 | Проводится ли в организации во всех помещениях спецпрачечной не реже одного раза в месяц генеральная уборка с дезактивацией всех поверхностей, в том числе стен, потолка и трубопроводов? | Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54 | Осуществляется ли в организации в рабочей зоне производственных помещений спецпрачечной контроль за соответствием установленным параметрам метеорологических условий и физических факторов: | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54.1 | температурой? | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54.2 | относительной влажностью? | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54.3 | скоростью движения воздуха? | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54.4 | уровнями шума? | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54.5 | уровнями освещенности? | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.54.6 | уровнями вибрации? | Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.55 | Проходят ли в организации работники спецпрачечной предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр? | Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.56 | Проходят ли в организации работники спецпрачечной периодические медицинские осмотры? | Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.57 | Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе с радиоактивными веществами лиц, имеющих медицинские противопоказания? | Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.58 | Освобождены ли в организации от работы в контакте с радиоактивными веществами женщины с момента установления беременности и на период грудного вскармливания ребенка? | Пункт 10.18 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.59 | Ознакамливаются ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачечную с правилами и инструкциями по технике безопасности и охране труда, радиационной безопасности? | Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.60 | Прошли ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачечную техническое обучение и сдали ли экзамены на допуск к самостоятельной работе? | Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.61 | Проходит ли в организации персонал спецпрачечной не реже одного раза в квартал в период работы повторный инструктаж по технике безопасности? | Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 7.62 | Проводится ли в организации не реже одного раза в год проверка знаний персоналом спецпрачечной эксплуатационных и рабочих инструкций, правил личной гигиены и охраны труда? | Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| - Раздел 8. Требования к вентиляции и пылегазоочистке |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечены ли в организации производственные и вспомогательные помещения ядерных и радиационных производств, независимо от степени загрязнения воздуха, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией? | Пункт 12.1 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.2 | Предотвращает ли в организации система вентиляции загрязнение производственных помещений и атмосферного воздуха (по результатам лабораторного производственного контроля)? | Пункт 12.2 СПП ПУАП-03; пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.3 | Обеспечивает ли в организации система вентиляции допустимые метеорологические условия (микроклиматические показатели) на рабочих местах? | Пункт 12.2 СПП ПУАП-03; пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.4 | Предусмотрены ли в организации раздельные системы вентиляции для производственных помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, и для помещений, в которых подобные работы не проводятся? | Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010; пункт 12.4 СПП ПУАП-03; пункт 12.4 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.5 | Обеспечивает ли в организации работа систем вентиляции в производственных помещениях безопасные условия труда работникам при всех режимах проведения технологических процессов? | Пункт 12.5 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.6 | Предусмотрены ли в организации раздельные системы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции? | Пункт 12.7 СПП ПУАП-03; пункт 12.7 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.7 | Обеспечивается ли в организации при работе приточных и вытяжных систем вентиляции направление воздушных потоков из "чистой" зоны в более "грязную"? | Пункт 12.9 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.8 | Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях "грязной" зоны по отношению к "чистой" поддерживается разрежение не менее 1 - 2 мм водяного столба (10 - 20 Па)? | Пункт 12.9 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.9 | Соблюдается ли в организации требование, что в необслуживаемых помещениях I зоны поддерживается разряжение не менее 5 мм водяного столба (50 Па)? | Пункт 12.9 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.10 | Соблюдается ли в организации требование, что во всех изолированных помещениях, в которых возможно выделение пыли и газов, преобладает вытяжка над притоком? | Пункт 12.10 СПП ПУАП-03; пункт 12.9 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.11 | Обеспечивается ли в организации в открываемых дверных проемах скорость движения воздуха внутрь помещения не менее 0,3 - 0,5 м/с? | Пункт 12.10 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.12 | Предусмотрены ли в организации самостоятельные системы местной и технологической вентиляции? | Пункт 12.11 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.13 | Обеспечивает ли в организации местная вытяжная вентиляция укрытий, вытяжных шкафов и боксов, в которых производятся работы или ведется технологический процесс, связанный с выделением пыли и газов скорость воздушного потока в открытых проемах, в зависимости от группы радиационной опасности радионуклидов по результатам производственного лабораторного контроля: | Пункт 12.13 СПП ПУАП-03; пункт 12.12 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.13.1 | для группы А - 2,5 м/с? | Пункт 12.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.13.2 | для группы Б - 2,0 м/с? | Пункт 12.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.13.3 | для группы В - 1,5 м/с? | Пункт 12.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.13.4 | для группы Г - 0,5 м/с? | Пункт 12.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.13.5 | выборочно при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 12.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.14 | Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха поддерживается в технологических проемах для предупреждения выделения примесей из оборудования в воздух помещений? | Пункт 12.14 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.15 | Соблюдается ли в организации требование, что ремонтная вентиляция обеспечивает локализацию и удаление радиоактивных и токсичных аэрозолей, обусловленных поступлением вредных примесей в воздух зоны производства ремонтных работ? | Пункт 12.15 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.16 | Соблюдается ли в организации требование, что приточные камеры имеют отдельный самостоятельный вход снаружи здания или из "чистой" зоны производственного помещения? | Пункт 12.22 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.17 | Соблюдается ли в организации требование об отсутствии аэродинамических связей приточных камер с производственными помещениями, где возможно появление в воздухе радиоактивных газов и аэрозолей? | Пункт 12.22 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.18 | Соблюдается ли в организации требование, что поверхности приточных камер имеют гладкие покрытия, допускающие влажную уборку? | Пункт 12.23 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.19 | Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в системах вытяжной вентиляции обеспечивается, по результатам производственного лабораторного контроля: | Пункт 12.27 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.19.1 | на горизонтальных участках не менее 20 м/с? | Пункт 12.27 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.19.2 | на наклонных и вертикальных не менее 15 м/с? | Пункт 12.27 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.20 | Имеется ли в организации возможность осмотра и очистки мест вероятного накопления осадков в магистральных воздуховодах местных вытяжных систем? | Пункт 12.27 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.21 | Предусмотрена ли в организации в помещениях 1-й зоны система подвода приточного воздуха, предназначенная для подключения средств индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха? | Пункт 12.30 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.22 | Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов приточной вентиляции по помещениям 1-й и 2-й зон, в том числе и по подпольным каналам? | Пункт 12.32 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.23 | Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов вытяжной вентиляции 1-й и 2-й зон в помещениях 3-й зоны? | Пункт 12.33 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.24 | Подвергается ли в организации специальной очистке воздух, удаляемый системами местной, технологической, ремонтной и аварийной вентиляции, перед выбросом в атмосферу? | Пункт 3.9.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 12.36 СПП ПУАП-03; пункт 12.22 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.25 | Установлены ли в организации вытяжные вентиляционные камеры в изолированных помещениях? | Пункт 12.37 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.26 | Оборудованы ли в организации вытяжные вентиляционные камеры собственной вытяжной вентиляцией? | Пункт 12.37 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.27 | Выполнены ли в организации в виде двух изолированных друг от друга помещений вентиляционные камеры, в которых размещаются системы газоочистки: | Пункт 12.38 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.27.1 | "грязное" помещение с фильтрами грубой и тонкой очистки? | Пункт 12.38 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.27.2 | "чистое" помещение с электродвигателями, вентиляторами и воздуховодами после последней ступени очистки? | Пункт 12.38 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.28 | Располагаются ли в организации газопылеочистные сооружения в отдельно стоящем здании или в отдельном помещении? | Пункт 12.39 СПП ПУАП-03; пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010; пункт 12.23 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 8.29 | Выполнены ли в организации отдельно вентиляционные системы, удаляющий воздух от оборудования с влажными технологическими процессами, от систем, отводящих воздух и газы от оборудования с сухими режимами переработки радиоактивных материалов? | Пункт 12.41 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.30 | Осуществляется ли в организации вход и выход в помещения вентиляционных камер, пылегазоочистного оборудования через саншлюз? | Пункт 12.47 СПП ПУАП-03; пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.31 | Предусмотрена ли в организации в "грязном" помещении венткамеры разводка пневмолиниями приточного воздуха со штуцерами для подключения пневмокостюмов? | Пункт 12.48 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.32 | Предусмотрена ли в организации приточная камера для системы воздухоснабжения изолирующих СИЗОД, оборудованная аэрозольными фильтрами тонкой очистки? | Пункт 12.48 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.33 | Предусмотрен ли в организации для системы воздухоснабжения изолирующих СИЗОД 100% резерв по оборудованию? | Пункт 12.48 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.34 | Осуществляется ли в организации подача воздуха в пневмокостюм под давлением не менее 500 мм вод. ст. (5,0 кПА) при температуре 20 °C? | Пункт 12.48 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.35 | Соблюдается ли в организации требование, что количество подачи воздуха на один пневмокостюм - 250 - 400 л/мин? | Пункт 12.48 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.36 | Входит ли в организации в комплекс помещений пылегазоочистного оборудования наличие изолированных помещений или герметичных вентилируемых участков для ремонта, разборки, временного хранения фильтров, аппаратов и их элементов, а также для хранения средств уборки и дезактивации? | Пункт 12.49 СПП ПУАП-03; пункт 3.9.14 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.37 | Соблюдается ли в организации требование, что отделка внутренних поверхностей помещений газоочистки допускает проведения влажной уборки? | Пункт 12.50 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.38 | Предусмотрены ли в организации раздельные системы вентиляции для помещений, в которых ведутся работы с открытыми ИИИ, и для помещений, не связанных с применением открытых ИИИ, если эти помещения расположены в одном здании? | Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.39 | Соблюдается ли в организации требование, что в герметичных камерах и боксах при закрытых проемах обеспечивается разрежение не менее 20 мм водяного столба (кратковременно допускается снижение разрежения до 10 мм водяного столба)? | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.40 | Оборудуются ли в организации приборами контроля степени (состояния) разрежения: | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.40.1 | камеры? | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.40.2 | боксы? | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.40.3 | помещения "грязной" зоны? | Пункт 12.9 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.40.4 | помещения "чистой" зоны? | Пункт 12.9 СПП ПУАП-03 |  |
| 8.41 | Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий достигает 1,5 м/с (кратковременно допускается снижение скорости воздуха до 0,5 м/с): | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.41.1 | по результатам производственного лабораторного контроля? | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.41.2 | выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.42 | Соблюдаются ли в организации требования, что: | Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.42.1 | вытяжные вентиляторы, обеспечивающие шкафы, боксы и камеры, располагаются в специальных отдельных помещениях? | Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.42.2 | вытяжная камера помещений для работ I класса входит в состав 2-й зоны? | Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.42.3 | вентиляционные системы, обслуживающие помещения для работ 1 класса, обладают резервными агрегатами производительностью не менее 1/3 от полной расчетной? | Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.42.4 | пускатели двигателей вентиляторов имеют световую сигнализацию? | Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.42.5 | пускатели двигателей расположены в помещениях 3-й зоны? | Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.43 | Обеспечивается ли в организации в помещениях зоны контролируемого доступа направленность воздуха из менее загрязненных пространств к более загрязненным за счет работы вентиляционных систем? | Пункт 3.9.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.44 | Предусмотрена ли в организации для работ с эманирующими и летучими радиоактивными веществами: | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.44.1 | постоянно действующая система вытяжной вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов? | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.44.2 | имеет ли данная вытяжная система резервный вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 полной расчетной? | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.45 | Производится ли в организации проверка эффективности работы систем вентиляции (по данным производственного контроля)? | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.46 | Имеются ли в организации на радиационном объекте: | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.46.1 | инструкция по проверке эффективности работы систем вентиляции? | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.46.2 | график проведения проверки эффективности работы систем вентиляции? | Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.47 | Оборудованы ли в организации вентиляционные системы приборами контроля эффективности работы? | Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.48 | Имеются ли в организации системы контроля и сигнализации за эффективностью работы очистных аппаратов и фильтров в устройстве систем и установок пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов? | Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.49 | Осуществляется ли в организации в случае многоступенчатой системы пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов автоматизированный контроль и сигнализация как за работой всей системы, так и отдельных ее частей (ступеней)? | Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.50 | Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса: | Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.50.1 | предусмотрена подача воздуха к шланговым изолирующим индивидуальным средствам защиты персонала (пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам)? | Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.50.2 | обеспечена возможность подключения передвижных вытяжных установок к системам вытяжной вентиляции в этих помещениях? | Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.51 | Установлены ли в организации отдельная пневмолиния или отдельные вентиляторы, для подачи воздуха к шланговым средствам защиты, обеспечивающие необходимое давление и расход воздуха? | Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 8.52 | Соблюдается ли в организации требование, что места присоединения шлангов изолирующих индивидуальных средств защиты персонала снабжены шаровыми или пружинными автоматическими клапанами? | Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| - Раздел 9. Требования к обращению с радиоактивными отходами |  |  |  |
| 9.1 | Определена ли проектом организации система обращения с РАО в местах их образования при работе с открытыми ИИИ? | Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.2 | Имеется ли в организации в проекте радиационного объекта раздел "Обращение с РАО"? | Пункт 13.3 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.3 | Руководствуются ли в организации специальными санитарными требованиями, в случае, когда источники образования РАО, места их сбора, временного хранения, а также маршруты транспортирования, пункты переработки и захоронения расположены в пределах территории организации, с учетом специфики обращения с РАО в этих условиях? | Пункт 4.9 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 9.4 | Согласованы ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, возможные отклонения от предусмотренной проектом системы обращения с РАО при эксплуатации предприятия? | Пункт 13.4 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.5 | Имеются ли в организации технические возможности по сбору, первичной переработке и временному хранению радиоактивных отходов? | Пункт 13.5 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6 | Обеспечивается ли в организации сбор РАО непосредственно в местах их образования отдельно от обычных отходов с учетом: | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.1 | категории отходов? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.2 | агрегатного состояния (твердые, жидкие)? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.3 | физических и химических характеристик? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.4 | природы (органические и неорганические)? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.5 | периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (менее 15 суток, более 15 суток)? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.6 | взрыво- и огнеопасности? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.6.7 | принятых методов переработки отходов? | Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.13 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.7 | Обеспечивается ли в организации транспортирование РАО на специально оборудованных транспортных средствах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий и способов транспортирования санитарным правилам? | Пункт 2.2 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 9.8 | Соблюдаются ли в организации требования по обращению с жидкими РАО: | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.1 | на радиационных объектах, на которых возможно образование значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день), предусмотрена система спецканализации? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.2 | в спецканализацию не попадают нерадиоактивные стоки? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.3 | жидкие РАО собираются в специальные емкости? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.4 | жидкие РАО концентрируются? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.5 | образующиеся жидкие РАО перерабатываются с целью перевода их в формы, пригодные для транспортирования и захоронения? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.6 | жидкие РАО отверждаются? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.8.7 | в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых до 15.07.2011, захораниваются только жидкие низкоактивные и среднеактивные РАО? | Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.9 | Имеются ли в организации условия для сбора и временного хранения РАО при проведении работ с открытыми ИИИ (радиоактивными веществами в открытом виде)? | Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.10 | Имеются ли в организации специальные сборники-контейнеры для сбора РАО? | Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.14 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.11 | Принимаются ли в организации меры для снижения излучения от сборников до допустимого уровня? | Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.12 | Предусмотрены ли в организации специальные защитные колодцы и (или) ниши для временного хранения и выдержки сборников с РАО, создающими у поверхности дозу гамма-излучения более 2 мЗв/ч (по результатам производственного лабораторного контроля)? | Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.13 | Имеются ли в организации специальные устройства, снижающие уровни облучения обслуживающего персонала, при извлечении сборников РАО из колодцев и ниш? | Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.14 | Соответствует ли в организации требованиям, предъявляемым к помещениям для работ II класса, отдельное помещение (либо специально выделенный участок) для временного хранения РАО различных категорий? | Пункт 3.12.12 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.15 | Имеются ли в организации специальные упаковки (контейнеры) для передачи РАО на переработку и (или) захоронение? | Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.16 | Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения внешних поверхностей упаковки (контейнера) с РАО значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009 (по результатам производственного лабораторного контроля)? | Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010; таблица 8.10 НРБ-99/2009 |  |
| 9.17 | Соответствуют ли в организации значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки РАО и на расстоянии 1 м от нее, численным значениям, приведенным в таблице 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 (по результатам производственного контроля)? | Таблица 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 9.18 | Предусмотрен ли в организации сбор РАО, содержащих радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток, отдельно от других радиоактивных отходов с целью выдержки в местах временного хранения для снижения их удельной активности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010? | Пункт 3.12.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.19 | Предусмотрена ли в организации транспортировка радиоактивных отходов в механически прочных герметичных упаковках на специально оборудованных транспортных средствах? | Пункт 3.12.16 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.20 | Соблюдается ли в организации требование о недопущении разбавления жидких РАО с целью снижения их активности? | Пункт 3.12.17 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 9.21 | Соблюдается ли в организации срок временного хранения РАО на предприятии? | Пункт 13.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.22 | Соблюдается ли в организации величина мощности дозы гамма-излучения на внешней поверхности контейнера-сборника РАО не более 50 мкЗв/ч: | Пункт 13.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.22.1 | по результатам производственного лабораторного контроля? | Пункт 13.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.22.2 | выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий? | Пункт 13.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.23 | Предусмотрены ли в организации участки формирования транспортно-упаковочных комплектов, оборудованные грузоподъемными механизмами и имеющие свободный проезд для специального транспорта для организации перевозки контейнеров-сборников с РАО на переработку или хранение? | Пункт 13.19 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.24 | Предусмотрены ли в организации контейнеры-сборники, предназначенные для сбора, временного хранения и транспортирования на переработку жидких РАО, образующихся в небольших количествах (до 200 л/сут.)? | Пункт 13.20 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.25 | Производится ли в организации передача РАО от предприятия в специализированную организацию по обращению с РАО в специальной охранной таре, куда помещаются защитные упаковки или контейнеры? | Пункт 13.31 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.26 | Предусмотрена ли в организации у хранилищ жидких и твердых РАО система наблюдательных скважин для контроля возможного загрязнения подземных вод? | Пункт 13.35 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.27 | Соблюдается ли в организации требование о недопущении хранения жидких РАО любой категории в открытых емкостях и водоемах? | Пункт 13.37 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.28 | Соблюдаются ли в организации сроки вывода из эксплуатации существующих искусственных и естественных водоемов с жидкими РАО? | Пункт 13.37 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.29 | Имеются ли в организации специальные инструкции по перевозке РАО в пределах предприятия без выезда на дороги общего пользования? | Пункт 13.39 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.30 | Предусмотрено ли в организации транспортирование РАО различных категорий и групп за пределы предприятия в транспортно-упаковочных контейнерах соответствующего вида и типа? | Пункт 13.40 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.31 | Имеется ли в организации проектная и технологическая документация хранения и захоронения РАО? | Пункт 13.41 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.32 | Осуществляется ли в организации контроль за состоянием радиоактивных отходов в хранилищах, целостностью барьеров, радиационной обстановкой в хранилище и окружающей природной среде? | Пункт 13.49 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.33 | Соблюдается ли в организации величина ожидаемой коллективной дозы облучения населения при захоронении радиоактивных отходов в 1 чел.-Зв? | Пункт 13.51 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.34 | Проводится ли в организации инвентаризация источников образования радиоактивного выброса и оценка их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в случае изменения объемов производства и технологий, перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами, а также не реже одного раза в 5 лет? | Пункт 14.5 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.35 | Соблюдается ли в организации запрет на неорганизованные и неконтролируемые сброс и выброс радиоактивных веществ? | Пункт 14.6 СПП ПУАП-03 |  |
| 9.36 | Имеются ли в организации разрешительные документы на сброс и выброс радиоактивных веществ? | Пункт 3.12.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| - Раздел 10. Требования к обращению с материалами и изделиями, загрязненными или содержащими техногенные радионуклиды |  |  |  |
| 10.1 | Соблюдается ли организацией при принятии решения о возможном применении в хозяйственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды, значение ожидаемой индивидуальной годовой эффективной дозы облучения, которая при планируемом виде их использования не должна превышать 10 мкЗв? | Пункт 3.11.1 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.2 | Соответствует ли в организации радиоактивное загрязнение поверхности материалов, изделий, транспортных средств и помещений, предназначенных для использования в хозяйственной деятельности, гигиеническим нормативам (по результатам производственного лабораторного контроля): | Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.2.1 | не более 0,4 Бк/см2 для бета-излучающих радионуклидов? | Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.2.2 | не более 0,04 Бк/см2 для альфа-излучающих радионуклидов? | Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.3 | Имеет ли организация, осуществляющая обращение с материалами и изделиями, загрязненными техногенными радионуклидами, санитарно-эпидемиологическое заключение: | Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.3.1 | на производство работ по дезактивации? | Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.3.2 | на производство работ по переплавке металлов, содержащих радионуклиды? | Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.3.3 | на производство работ по иной переработке материалов, содержащих радионуклиды? | Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 10.4 | Согласована ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, технология переработки материалов и сырья, содержащих радионуклиды, и его дальнейшего использования? | Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| - Раздел 11. Требования радиационной безопасности при аварийном реагировании |  |  |  |
| 11.1 | Имеется ли в организации план (планы) мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии, согласованный с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Абзац 4 статьи 19 N 3-ФЗ; пункт 6.4 ОСПОРБ-99/2010; пункты 18.19, 20.2 СПП ПУАП-03; пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 11.2 | Имеется ли в организации перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки? | Абзац 2 статьи 19 N 3-ФЗ; пункты 6.2, 6.4 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.3 | Разработаны ли в организации критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии? | Абзац 3 статьи 19 N 3-ФЗ |  |
| 11.4 | Имеются ли в организации системы связи и оповещения персонала и населения о возникновении радиационной аварии, способные функционировать в аварийных условиях? | Абзац 5 Статьи 19 N 3-ФЗ; пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010; пункт 18.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.5 | Имеются ли в организации аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала)? | Абзац 7 статьи 19 N 3-ФЗ |  |
| 11.6 | Имеются ли в организации аптечки с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии: | Абзац 6 статьи 19 N 3-ФЗ; пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010; пункт 18.18 СПП ПУАП-03; пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 11.6.1 | на производственных участках? |  |  |
| 11.6.2 | в санитарном пропускнике? |  |  |
| 11.6.3 | в здравпункте? |  |  |
| 11.7 | Имеются ли в организации на производственных участках, на которых проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде, восполняемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся радиоактивному загрязнению? | Абзац 6 статьи 19 N 3-ФЗ; пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010; пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 11.8 | Имеется ли в организации план мероприятий по ликвидации возможных аварий в системах обращения с РАО? | Пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 11.9 | Обеспечен ли в организации аварийными дозиметрами персонал: | Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.9.1 | при работах в помещениях, где ведутся работы с делящимися материалами в количествах, при которых возможно возникновение цепной ядерной реакции деления? | Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.9.2 | при работах на ядерных реакторах? | Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.9.3 | при работах на критических сборках? | Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.9.4 | при работах I класса? | Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.10 | Выделены ли в организации помещения для хранения: | Пункт 18.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.10.1 | аварийных запасов индивидуальных средств защиты? | Пункт 18.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.10.2 | аварийного запаса дозиметрических приборов? | Пункт 18.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.10.3 | приборов радиационного контроля? | Пункт 18.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.10.4 | медикаментов и радиопротекторов? | Пункт 18.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.11 | Имеется ли в организации для всех структурных подразделений инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях, отражающая специфику каждого подразделения и согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? | Пункт 6.5 ОСПОРБ-99/2010; пункт 18.13 СПП ПУАП-03; пункт 14.15 СП ТВЭЛ-03 |  |
| 11.12 | Разработан ли в организации график противоаварийных тренировок персонала? | Пункт 18.19 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.13 | Проводится ли в организации для персонала, работающего на промышленной площадке или на территории СЗЗ инструктаж по действиям, в случае сигнала о возникновения радиационной аварии и о наличии кратчайших маршрутов эвакуации с территории промышленной площадки организации и ее СЗЗ? | Пункт 2.5.3 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.14 | Имеются ли в организации на объектах, где проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению? | Пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.15 | Организована ли в организации система привлечения работников и персонала к проведению работ по ликвидации аварии и ее последствий? | Пункты 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.16 | Предусмотрена ли в организации возможность эксплуатации спецпрачечной в три смены в случае радиационной аварии? | Пункт 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 11.17 | Предусмотрена ли в спецпрачечной организации установка резервного основного оборудования на случай крупномасштабных аварийно-восстановительных работ, когда в спецпрачечную могут поступать СИЗ в количествах, превышающих ее проектную производительность? | Пункт 8.8 СанПиН 2.2.8.46-03 |  |
| 11.18 | Оборудованы ли в организации специальные автомобили для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок средствами ликвидации последствий возможных аварий? | Пункт 4.7.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 |  |
| 11.19 | Обеспечивает ли в организации объем радиационного контроля в СЗЗ и ЗН получение информации о параметрах радиационной обстановки в условиях радиационной аварии? | Пункт 4.8 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.20 | Имеется ли в организации аварийный запас СИЗ, с учетом прогнозирования радиационной обстановки в условиях проектных аварий или необходимости проведения работ по ликвидации последствий реальных радиационных аварий? | Пункт 9.8 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.21 | Предусмотрена ли в организации возможность ежедневной замены спецодежды персонала на период ликвидации возможных радиационных аварий? | Пункт 10.5 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.22 | Имеется ли в организации дополнительный регламент осуществления санитарно-пропускного режима на период проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ с указанием необходимых элементов? | Пункт 10.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.23 | Имеется ли в организации аварийная вентиляция производственных помещений? | Пункты 12.6, 12.17, 12.36, 18.5 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.24 | Предусматривает ли в организации система радиационного контроля звуковую и световую сигнализацию в аварийно-опасных помещениях? | Пункт 15.14 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.25 | Оборудованы ли в организации производственные помещения устройствами световой и звуковой сигнализации? | Пункт 18.12 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.26 | Предусмотрено ли в организации отключение аварийного технологического участка из рабочего режима с пультов управления, находящихся вне аварийно-опасных помещений? | Пункт 18.14 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.27 | Имеются ли в организации специальные инструкции (регламент) действия основного и дублирующего состава аварийных бригад для каждой смены, содержащие перечень необходимых приборов, оборудования и оснастки, набор СИЗ? | Пункт 18.15 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.28 | Выделены ли в организации отдельные помещения для хранения аварийных запасов индивидуальных средств защиты и аварийного запаса дозиметрических приборов? | Пункт 18.17 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.29 | Имеется ли в организации в санпропускнике и здравпункте неприкосновенный запас средств для санитарной обработки пострадавших? | Пункт 18.18 СПП ПУАП-03 |  |
| 11.30 | Предусмотрена ли в организации система экстренного оповещения о возникшей аварии? | Пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010 |  |
| 11.31 | Предусмотрено ли в организации информирование о фактах радиационной аварии органов, осуществляющих государственное регулирование безопасности (в том числе органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), и администрации территории? | Абзац 10 статьи 14 N 3 ФЗ; пункт 6.8 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.1 СанПиН 2.6.1.1281-03; пункт 19.4 СПП ПУАП-03 |  |

--------------------------------

<1> Указывается: "да", если требование соблюдается; "нет", если требование не соблюдается; "н/р", если требование на организацию не распространяется.

<2> Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (далее - N 3-ФЗ).

<3> СанПиН 2.6.1.2523-09 "НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 N 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный N 14534) (далее - НРБ-99/2009).

<4> СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный N 18115) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный N 30309) (далее - ОСПОРБ-99/2010).

<5> Методические указания "Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий", утверждены приказом Минздрава России, Госатомнадзора России, Госкомэкологии России от 21.06.1999 N 239/66/288 (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Минюста России от 14.07.1999 N 5563-ПК).

<6> Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11; N 27, ст. 3951, N 29 (ч. I), ст. 4339; N 29 (ч. I), ст. 4359; N 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, N 27 (ч. I), ст. 4160; N 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, N 27 ст. 3932, ст. 3938, N 31 (ч. I), ст. 4765, ст. 4770; 2018, N 17, ст. 2430, N 18, ст. 2571, N 30, ст. 4543, N 32 (ч. 2), ст. 5135; 2019, N 30, ст. 4134) (далее - N 52-ФЗ).

<7> СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ и ЗН-07)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.05.2007 N 30 (зарегистрировано Минюстом России 27.06.2007, регистрационный N 9727) (далее - СП СЗЗ и ЗН-07).

<8> СанПиН 2.6.1.34-03 "Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП ТВЭЛ-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.05.2003 N 90 (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2003, регистрационный N 4634) (далее - СП ТВЭЛ-03).

<9> СанПиН 2.6.1.07-03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2003 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 03.04.2003, регистрационный N 4365) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2003 N 95 (зарегистрировано Минюстом России 22.05.2003, регистрационный N 4582) (далее - СПП ПУАП-03).

<10> Приказ Минздрава России от 31.07.2000 N 298 "Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан" (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Минюста России от 15.08.2000 N 6948/ЮД).

<11> СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 N 54 (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный N 4529) (далее - СанПиН 2.6.1.1281-03).

<12> Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552; 1997, N 7, ст. 808; 2001, N 29, ст. 2949; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 13, ст. 1180; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4436; 2004, N 35, ст. 3602; 2006, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 49, ст. 6079; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 52 (ч. I), ст. 6450; 2011, N 29, ст. 4281, N 30 (ч. I), ст. 4590, ст. 4596, N 45, ст. 6323, N 48, ст. 6732, N 49 (ч. I), ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3451; 2016, N 14, ст. 1904, N 15, ст. 2066, N 27 (ч. II), ст. 4289; 2018, N 22, ст. 3042, N 32 (ч. II), ст. 5135, N 53 (ч. I), ст. 8452; 2019, N 12, ст. 1230, N 30, ст. 4154) (далее - N 170-ФЗ).

<13> СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2003 N 157 (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2003, регистрационный N 5298) (далее - СанПиН 2.2.8.46-03).

_______________________________________  ______________  __________20___ г.

(должность, фамилия и инициалы           (подпись)       (дата)

представителя проверяемой организации)

_______________________________________  ______________  __________20___ г.

(должность, фамилия и инициалы           (подпись)       (дата)

должностного лица, проводящего проверку)